1.一种摩擦轮打火机，具有一装有可燃液化气的容器机体（2），容器机体（2）的上部带有阀（3），平常保持关闭状态，可通过杆（4）将其打开，通过弹簧（5）对杆（4）的作用，使阀（3）经常处于关闭状态，以及由摩擦轮（7）和火石（6）构成的点火装置；至少在摩擦轮（7）的一端设置有与其同轴并可相对转动的一拇指按压轮（10），其特征在于，所述摩擦轮（7）与拇指按压轮（10）之间设置有使两者直接接触的摩擦连接装置=面。（30分）（有多于限定如何给分？特别是特征部分）
技术特征分析：（径向或轴向摩擦连接装置/两个独立权利要求，保护范围稍小，每个10分？）
 11个部件/结构—前序部分—8个（每个1分/共8分），特征部分—3个（每个2+2+3，共7分）—共15分

容器机体（2），阀（3），杆（4），弹簧（5），摩擦轮（7），火石（6），轴（或转动轴8），拇指按压轮（10），摩擦连接装置
11个连接/位置及作用关系—前序部分—9个（每个1分/9分），特征部分—2个（每个3分/6分）—共15分

阀（3）在可燃液化气容器机体（2）的上部，处于常闭——（3）

弹簧（5）作用于杆（4），打开/闭合阀（3）——（3）

摩擦轮（7）的一端/同轴设置拇指按压轮（10），可相对转动——（3）（所述轴即为转动轴8，在此直接也可具体写出？）

摩擦轮（7）与拇指按压轮（10）之间设置/使两者直接接触的摩擦连接装置——（2）
2.根据权利要求1所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述拇指按压轮（10）朝向摩擦轮（7）的一侧设有凸起环（13），其内径稍大于摩擦轮（7）的直径，并向摩擦轮（7）的中部轴向延伸，环绕摩擦轮（7）的一部分外圆周表面；所述摩擦连接装置由该部分外圆周表面与凸起环（13）的内接面（13a）构成。（4分）
 3. 根据权利要求2所述的摩擦轮打火机，其特征在于，具有两个拇指按压轮（10）分别位于摩擦轮（7）两端，拇指按压轮（10）有中心孔（12），套装在转动轴（8）上。（1分）
4. 根据权利要求2或3所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述转动轴（8）与中心孔（12）之间留有间隙，该间隙大于所述内连接面（13a）与摩擦轮（7）外圆周面之间的间隙。（2分）
5. 根据权利要求4所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述凸起环（13）具有适当的摩擦系数，可以通过采用适合的材料制作、在内接面（13a）上形成涂层、或者对内接面（13a）进行处理来实现。（1分）
6. 根据权利要求1所述的摩擦轮打火机，其特征在于，具有与所述摩擦轮（7）紧配合或固定安装在一起的至少一根阶梯状转动轴（8），每根转动轴（8）具有部件（8a）、中间部件（8b）和部件（8c）；所述拇指按压轮（10）至少由内径向部分（10a）、外径向部分（10b）构成，内径向部分（10a）厚度稍小于部件（8b）的轴向宽度，通过一锥形过渡斜面（10c）与外径向部分（10b）端面相连；所述内径向部分（10a）被限制在摩擦轮（7）的端部与所述部件（8c）之间；所述部件（8b）的外圆周表面与内径向部分（10a）中心孔的内圆周表面之间形成径向间隙（32），所述摩擦连接装置由拇指按压轮（10）内侧向面（10f）与摩擦轮（7）的端面（7a）构成。（6分）

7. 根据权利要求6所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述间隙（32）大于使所述锥形过渡斜面（10c）与部件（8c）接触所需要的径向移动量。（1分）
8. 根据权利要求6或7所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述转动轴（8）借助于部件（8a）与摩擦轮（7）的空腔（31）紧配合或固定安装在一起，中间部件（8b）的直径稍大于部件（8a）的直径，部件（8c）的直径大于部件（8 b）的直径。（1分）
9. 根据权利要求8所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述转动轴（8）由弹性材料制成，在锥形过渡斜面（10c）的压迫下部件（8c）能够产生弹性变形。（1分）
10. 根据权利要求9所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述转动轴（8）具有转轴（8d），该转轴（8d）插入机体（2）上部的两平行耳部的相应孔中，以支撑摩擦轮（7）和拇指按压轮（10）。（1分）
11. 根据权利要求10所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述内侧向面（10f）与端面（7a）通过选择适合的材料、形成涂层、进行表面处理等方式，使两者具有适当的摩擦系数。（1分）
12. 根据权利要求11所述的摩擦轮打火机，其特征在于，所述拇指按压轮（10）具有沿其轴向向中间延伸的圆筒形部分（10d）。（1分）
1
1

